BENSIN I DIESEL (INNBLANDING / FEILFYLLING)

Vi skal her se grundig og teknisk gjennom skadepotensialet ved innblanding av 1–20 % bensin i diesel, og hvordan dette påvirker:

- Forbrenning temperatur

- Tenningslag (ignition delay)

- Smøring i systemet

- Risiko for skade på høytrykkspumpe, dyser og spesielt dysespiss (blå/svidd)

Egenskaper ved bensin som skaper problemer i dieselmotorer

Bensin har:

- Lavere cetantall → tenner tregere

- Høyere flyktighet → fordamper veldig lett

- Lav viskositet → ekstremt dårlig smøring

- Lavt flammepunkt → antennes lettere under kompresjon

- Høy energiutblåsing i gassfase → øker risiko for temperaturtopper

Kort sagt er bensin og diesel kjemisk og termodynamisk sett svært forskjellige drivstoff.

1–3 % bensin i diesel

Dette skjer ofte ved utilsiktet tanking.

Effekt:

- Liten reduksjon i cetantall → noe lengre tenningslag

- Smøreevne / HFRR slitasje målt:
1 % bensin → smøreevne reduseres ca. 5–10 %
2 % bensin → smøreevne reduseres 10–20 %
3 % bensin → smøreevne reduseres 20–30 %

- Dette er en markant økning i slitasje, men ikke nok til normalt å forårsake akutt havari.

- Forbrenningen blir “skarpere”

- Motoren vil normalt tåle det kortvarig

5–10 % bensin i diesel

Akutt, risikabel innblanding.

Forbrenning:

- Tenningslaget blir mye lengre

- Mer brå forbrenning → høyere trykkstigning

- Mer temperaturtopper i forbrenningskammer

- “Bankelyd” kan oppstå

Smøring:
For EN590 drivstoff (diesel) er godkjent grense i EU: < 460 µm

3 % bensin → smøreevne reduseres ca. 20–30 %
5 % bensin → smøreevne reduseres 30–40 %
7 % bensin → smøreevne reduseres 40–55 %
10 % bensin → smøreevne reduseres 50–70 %

Ved ca 3% bensininnblanding er slitasjen over EU krav og det dieselkomponenter er produsert for å «tåle» i Europa.

Skader som kan oppstå er:

- Økt erosjon i dysehull (pga dårlig smøring + kavitasjon)

- For høy temperatur på dysespiss → blå/svidd spiss

- Overoppheting av stempeltopp Risiko for mikrosprekkdannelser

En dieselmotor er ikke designet for en forbrenning med bensinens flammehastighet og dette resulterer i at temperaturtopper stiger brått, stempeltopp og dysetupp får mer strålevarme og total varmebelastning øker.