CAT HEUI system

HEUI er CATs unike system for innsprøytning. Systemet bygger på unit injektor systemet, men det drives av oljetrykk i stedet for en kam. En høytrykks oljepumpe leverer olje i en rail til drivuniten i injektoren. Diesel under lavt trykk (ca 4-5bar) står i nedre del av injektoren som en egen rail bygget inn i toppen. Solenoiden åpner for olje til drivdelen som igjen komprimerer dieselen i nedre del og innsprøytningen skjer.

FEIL: HEUI system kan feile ved at oljepumpen ikke leverer høyt nok trykk, lekkasje i driv-delen av injektoren eller feil i innsprøytningsdelen i injektoren. 

1. Sjekk oljetrykket i HEUI høytrykksystem samt ledning- eller solenoid feil. (diagnose)
2. Demonter topplokk og koble fra ledninger til injektorer. Sviv så motoren i 30sek og observer om noen av injektorene lekker mye olje ut i overkant. (De skal ikke lekke mye når solenoid er koblet fra)
3. Demonter injektor og få den sjekket på at verksted som har mulighet for å teste disse injektorene.
4. Ved mistanke om feil bør det alltid tas en oljeanalyse for å kontrollere for metaller i oljen. (Høytrykkspumpen kan begynne å spone)