HVORDAN SKILLE DIESELPEST FRA DIESEL VARNISH

1. Hva er dieselpest?

Dieselpest er biologisk forurensning bestående av bakterier, sopp og gjær som vokser der det finnes vann i diesel. Den danner slimete, geléaktige klumper i grenseflaten mellom vann og diesel.

Kjennetegn:

- Slimete, våt og geléaktig konsistens
- Farger: grønn, brun, svart eller grå
- Ujevn struktur, ofte filamenter eller gel
- Ligger i bunnen eller ved vannfasen

Hvordan identifisere:

- Slim som kan klemmes mellom fingrene
- Mikroskopi viser biomasse
- ATP-test gir høy verdi
- Dyrkning eller dip-slides kan påvise mikrober

2. Hva er diesel varnish?

Diesel varnish er et kjemisk belegg som dannes når diesel oksiderer eller utsettes for termisk stress. Det består av polymeriserte hydrokarboner og oksiderte drivstoffkomponenter.

Kjennetegn:

- Lakkaktig eller harpiksaktig belegg
- Farger: gul, oransje eller brun
- Klissete, seigt eller voksaktig
- Danner filmer på tankvegger, injektorer og rør

Hvordan identifisere:

- Ser ut som tørket olje eller lakk
- Løses lettere i løsemidler eller detergenter
- FTIR viser oksiderte hydrokarboner
- Ingen ATP-aktivitet

Oversiktlig sammenligning

| Egenskap | Dieselpest | Varnish |
| --- | --- | --- |
| Konsistens | Slimete, våt, geléaktig | Klissete, lakk-/harpiksaktig |
| Farge | Grønn/svart/brun/grå | Gul/oransje/brun |
| Lukt | Sur, jordaktig | Oksidert dieselaktig |
| Plassering | Ved vannfasen, i bunnen | På metallflater og drivstoffsystem |
| Partikler | Myke organiske klumper | Hardere, resinaktige flak |
| Reaksjon med løsemiddel | Løser seg dårlig | Løses lettere |
| ATP-test | Positiv | Negativ |