ECU – FEIL OG FEILSØKING

ECU – STYRINGSPROBLEMER

Å finne feil i common rail systemer kan være utfordrende. Særlig om ECU eller styringen til motoren feiler kan dette være problematisk å fange opp. Noen enkle kontroller kan allikevel utføres for å sjekke om injektorsignal er korrekt.
Før test utføres MÅ injektor kontrolleres og alle injektorene være så jevne som mulig på levering og lekkasje. Event. montere nye injektorer. Går motoren på tomgang, er den beste måten å lese injektorsignalet fra hver enkel injektor med et oscilloscop. Signalene skal være tilnærmet lik for alle injektorene. Lekkasjetest fra injektorene kan også gjøres. Ved større avvik av lekkasje fra injektorene må det mistenkes signalfeil eller annen motorfeil som gjør forbrenningen dårligere. (Sjekk med kompresjonstest)