FILMDANNELSE I DIESELKOMPONENTER

1. Innledning

Dette dokumentet beskriver vanlige typer belegg som kan forekomme i common-rail-systemer inkludert rail, høytrykkspumpe, dyser og drivstoffkanaler. Dokumentet forklarer hvordan ulike belegg ser ut, hva som forårsaker dem, og hvordan de kan skilles fra hverandre.

2. Diesel Varnish (Oksidert diesel)

Diesel varnish er en svært tynn, brun eller gulbrun film som dannes når diesel oksiderer under varme og trykk. Den legger seg som et lakkaktig lag på metalloverflater og kan enkelt skrapes av, deretter fremstår metallet blankt. Dette er den vanligste typen belegg i rail og injektorer.

Kjennetegn:

• Brun/gulbrun farge
• Tynn og glatt film
• Lett å skrape av – metallet blir blankt
• Ikke porøst
• Jevn fordeling på overflater

3. FAME-Polymerisering (Biodieseldepositter)

Biodiesel (FAME) oksiderer raskt og kan polymerisere under varme og oksygenpåvirkning. Dette gir et brunt, klebrig eller gummiaktig lag. Det forekommer lettere i systemer som har hatt mye returvarme eller stått lenge ubrukt.

Kjennetegn:

• Mørk brun film
• Kan være seig eller klissete
• Mer ujevn enn diesel varnish
• Stamme fra biodieselens oksidasjon

4. Korrosjonsbelegg (Rust og Jernoksider)

Vannforurensning i diesel kan gi korrosjon på innsiden av rail og høytrykkspumpe. Dette skaper en rødbrun eller mørk brun film som kan flasse av. Under dette vil metallet vanligvis være blankt hvis det kun er overflateoksidasjon.

Kjennetegn:

• Rødbrun eller mørk brun farge
• Pulveraktig eller flakete struktur
• Ujevn tekstur
• Typisk ved vann i drivstoffet

5. Polymeriserte bensinrester

Bensin inneholder olefiner som kan polymerisere under varme og trykk i common-rail-systemer. Dette gir et mørkt, lakkaktig belegg, ofte tykkere enn diesel varnish. Oppstår særlig ved utilsiktet bensinblanding i diesel.

Kjennetegn:

• Mørk brun til svart
• Hardere og tykkere enn diesel varnish
• Mer krevende å fjerne
• Typisk funnet ved bensininnblanding

6. Partikkelbasert belegg (metallspon, sot, additivrester)

Dette beleggtypen består av mikroskopiske partikler som legger seg på overflater. Det kan komme fra pumpehavari, dårlig filtrering, slitasje eller sotpartikler som fester seg ved turbulent strømning.

Kjennetegn:

• Mørk grå eller svart farge
• Kornete eller sandete overflate
• Magnetisk hvis jernholdig
• Kan tette dysehull over tid

7. Sammenligning av belegg

Tabellen under gir en rask sammenligning av de vanligste beleggtypene:

| Beleggtype | Kjennetegn | Hovedårsak |
| --- | --- | --- |
| Diesel varnish | Tynn brun film, glatt, lett å skrape av | Oksidert diesel |
| FAME-polymerer | Mørk brun, seig, ujevn | Biodieseloksidasjon |
| Rust/oksider | Rødbrun, flakete, pulveraktig | Vann og korrosjon |
| Polymerisert bensin | Mørk, lakkaktig, tykk | Bensin i diesel |
| Partikkelbelegg | Kornete, svart, ofte magnetisk | Metallspon, sot, slitasje |