VIKTIG FOR GARANTI PÅ DIESEL-KOMPONENTER!

For å opprettholde garanti på dieselkomponenter skal dieselfilter skiftes og diesel rør / slanger flushes før montering av ny komponent. Dette for å forhindre at nye / reparerte komponenter blir skadet av partikler, fukt og annen forurensning i dieselsystemet. Ved garanti eller reklamasjon må det kunne dokumenteres at dette er utført. Bruk av kondensfjerner, innblanding av bensin og andre stoffer vil føre til tap av garanti. Ved mistanke, vil prøve bli analyser fra komponenter.

Det er viktig å forsikre seg om at partikler og smuss ikke kommer inn i koblinger under demontering / montering. Sørg derfor at området rundt komponenten er rengjort på en forsvarlig måte før arbeidet starter. Dekk til området om det blir stående «åpent» i påvente av reparasjon / nye deler.


Ved stor slitasje anbefaler vi at du sender inn komplett innsprøytningssystem for analyse da dette kan forhindre senere skader på komponenter og motor.

VÆR OBS VED INJEKTORSKIFTE:

Sørg for at sylindre er frie for væske / olje / dieselrester før montering av injektorer. Rengjør tetteflate mot kobberpakning. (Væske/smuss i sylinderen under oppstart kan entre spissen gjennom kompresjonen og skade/forurense tetteflater) Bruk event. trykkluft å blås ned på toppen av stemplet når det står i topp for å fjerne væske/fukt/skitt.

Etter havari av motor der det mistenkes injektor-feil, må det alltid kontrollers at høytrykkspumpe og rail ikke er skadet eller på noen måte avgir spon eller partikler, eller at komponenter ikke er forurenset.