MARINE-DIESEL MISTER TURTALL

Common rail marine

Marinemotorer og motorer som i lengre perioder går på 100% last merker ofte injektorslitasje på at effekten sakte avtar. Særlig for marinemotorer kan du merke at du ikke oppnår maks turtall mer siden propeller og vannjett er en konstant last. På maskiner som går på høy effekt som en traktor eller lastebil med med last i motbakke vil du også merke injektorslitasje som tap av effekt og drag. Maks railtrykk og åpningstid er satt i ECU og dette er en mengde drivstoff som tilføres forbrenningen for en ønsket effekt (utregnet). Ved slittasje av injektorer vil ikke «maks» programmert verdier økes, men effekten vil sakte avta. I en vanlig common rail marinemotor er det ikke uvanlig å ha 10-15% redusert innsprøytning etter 3-4000 timers drift.