MIKROORGANISMER – VEKSTSYKLUS

Mikrobiell vekst i drivstoff krever tre grunnleggende faktorer:

1. Vann

Vann er den viktigste forutsetningen.
Diesel i seg selv inneholder lite fritt vann, men små mengder kan:
kondensere fra luft i tanken (temperatursvingninger → kondens)
komme inn via fyllestusser, dårlig tetting eller lufting 
følge med drivstoffet fra leverandør (drivstoff er aldri helt vannfritt)

Når nok vann samler seg, legger det seg på bunnen fordi vann er tyngre enn diesel.
Det er i denne grenseflaten (vann/diesel-sjiktet) at mikrober trives best.

2. Næring

Diesel inneholder organiske forbindelser som fungerer som energikilde for ulike bakterier, gjær og sopp. Biodieselkomponenter (FAME) øker dette ytterligere fordi de er mer biologisk nedbrytbare.

3. Oksygen

Mange av mikrobene er anaerobe eller mikroaerofile (trenger svært lite oksygen).
Det lille oksygenet som finnes løst i vannfasen er ofte nok. Dermed kan de vokse selv i lukkede tanker.

Mikroorganismene er ikke noe som oppstår i tanken – de blir introdusert utenfra. Vanlige kilder:

1. Luft

Luft som trekkes inn via tankens pusting inneholder alltid mikroskopiske sporer og bakterier. De kan legge seg i kondensvannet og begynne å vokse.

2. Forurensning i drivstoffet før fylling

Selv små mengder mikroorganismer kan komme fra raffineriet, tankbil, lagertank hos leverandør og fyllestasjonens system.

3. Fukt og skitt ved påfyllingspunktet

Støv, regnvann og små partikler som havner ved tanklokket kan inneholde mikroorganismer som følger med ned i tanken.

4. Tidligere biomasse i tanken

Hvis en tank ikke har vært rengjort på en stund, vil rester av tidligere mikrobiell vekst (sporer, biofilm) raskt kunne reaktivere når det kommer nytt vann.

5. Vekst

0–48 timer: Startfase

- Vann legger seg i bunnen av tanken som egen fase.

- Mikroorganismer får ideelle forhold: vannfase + karbonkilde (diesel/biodiesel).

- Mikrobiell aktivitet kan starte innen 24–48 timer.

2–7 dager: Tidlig biofilm

- Bakterier begynner å danne tynne biofilm-lag på grenselaget mellom vann og diesel.

- Emulsjon og misfarging kan oppstå ved risting/kjøring.

- Ingen store mengder slam ennå.

1–4 uker: Synlig biofilm og begynnende slam

- Slimete belegg (biofilm) blir synlig i tanken.

- Begynnende brunt eller svart slam.

- Biodieselinnhold (FAME) øker veksthastigheten betraktelig.

6–12 uker: Kraftig slam- og biofilmvekst

- Kan føre til filtertetting og forurensning inn i systemet.

- Tykk brun-svart gelé kan dannes.

- Store flak kan løsne og gå inn i drivstoffsystemet.


Hva bestemmer veksthastigheten?

Faresignaler:

- Biodieselinnhold (B7 og høyere).

- Varme og stillestående tank.

- Mye kondens eller vanninntregning.

- Liten sirkulasjon.

- Gamle tanker med tidligere forurensning.

Dårlig eller ingen vekstforhold:

- Ren fossil diesel uten FAME.

- Tørre tanker uten kondens.

- Høy sirkulasjon og hyppig fylling.

- Biocider eller antimikrobielle tilsetninger.

Tommelfingerregel

Mikrobiell vekst starter i løpet av dager, blir synlig i løpet av uker, og blir et alvorlig problem i løpet av 1–3 måneder dersom vannet ikke fjernes.