VARM – OVEROPPHETET FORBRENNING

Slitte dysehull kan både føre til varmere forbrenning og at dysespissen/nåla “kniper” fordi klaringen i dysespissen endrer seg. Innblanding av bensin kan også føre til at forbrenningstemperaturen øker noe som kan gi følgeskader for dysespissen.

Dette er et viktig, men ofte undervurdert problem. I common rail systemer (Særlig Bosch) er det veldig små klaringer. Når dysespissen varmes opp blir klaringene mindre pga. utvidelse av metallet. Blir dysespissen for varm kan de lage akutt slitasje som betyr at to metallflater med marginal smøring begynner å:

- Rive av mikropartikler

- Smelte/klebe seg sammen lokalt

- Skape friksjonsvarme

- Kile seg fast

Om dysespissen har fått blåfarget, er det særlig fare for at dette kan ha skjedd. Dysespiss og nål må derfor inspiseres grundig under mikroskop for å se etter skader.

Årsaker til høyere forbrenningstemperatur:

A) For mye diesel i et område (overfueling)

- Mer kjemisk energi → mer varme

- Gir rike soner → sot → strålevarme (veldig skadelig for stempel/dyse)

B) Feil innsprøytningstidspunkt (avansert timing)

- Innsprøytningen skjer for tidlig → mer peak temperatur, mer varmestråling

C) Slitte / ovale dysehull

- For dårlig forstøvning → større dråper → mer lokal varme

- Smalere stråle → flammen kommer nær dysespiss/stempel

D) Hengende / delvis hengende dyse

- Gir kontinuerlig eller forsinket innsprøytning → ekstrem varme

E) Bensininnblanding:

Selv 2–5 % bensin kan gi:

- Lengre tenningslagg

- Eksplosiv forbrenning

- Temperaturspiker Sotbrann nær dysespissen

- Økt radiativ varme

F) Luftoverskudd:

- Redusert turbotrykk/luft gir sot og radiativ varme

- Økt turbotrykk / dårlig kjøling av luft gir økt kompresjonstemperatur og høyere forbrenningstemperatur.