RETURTEST

Returtest kan gi god informasjon

En returtest av injektorene kan gi god indikasjon på injektorens slitasje. Høyere returmengde kan komme av generell større lekkasje i injektoren, eller at den kompenserer for innsprøytningsmengde. Lite eller ingen retur kan bety at injektorene står fast eller at den ikke virker.

Installerer du nye injektorer eller overhalte injektorer og får store avvik kan dette tyde på signal/styringsfeil fra styreenheten. Kompensering kan også forekomme om forbrenningen er dårlig (mangler kompresjon).

Normale avvik for lekkasje er maks ca 20-25%.