RØYK – FARGE - FEILÅRSAK

HVIT RØYK:
Hvit røyk forekommer når motoren ikke klarer å forbrenne dieselen som kommer inn, eller at det er vann i forbrenningen. Dråper blir med igjennom forbrenningen og ut i eksos. I praksis så forekommer dette når:
1) Motoren mangler kompresjon.
2) Motoren går kaldt. (f.eks uten last ned bakke etc.)
3) Innsprøytningen ligger for langt etter. (for sen tenning)
4) Injektorene forstøver for dårlig eller drypper.
5) Vann i forbrenningen. (defekt toppakning etc.)

SORT RØYK:
Sort røyk forekommer når dieselen forbrennes med for lite luftoverskudd. Dette skaper en for «feit» blanding og sorte uforbrente karboner kommer ut som sort røyk.

BLÅ RØYK:
Blå røyk er i hovedsak forbrenning av olje. Dette kan forekomme ved oljelekkasje i turbo, ventil-tetninger etc.