RUST I DIESELSYSTEMET

Rust i innsprøytningskomponenter og filterholder på en dieselmotor tyder nesten alltid på inntrengning av vann i drivstoffsystemet. Dette er et alvorlig funn, fordi dieselanleggets presisjonsdeler normalt skal være helt rustfrie når systemet fungerer som det skal.

Her er hva rust vanligvis indikerer:

1. Vann i diesel

Dette er den vanligste årsaken.

- Kondens i tanken

- Forurenset drivstoff ved fylling

- Dårlig tankventilasjon

- Lekkasje i tank eller rør

Diesel i seg selv ruster ikke stål – det gjør bare vann.

2. Dårlig vedlikehold av vannseparator

Dersom vannseparatoren ikke tappes regelmessig, kan vannet suges videre inn i systemet og forårsake rust i filterhus og innsprøytningskomponenter. Vær OBS på at vannseparator som driftes under negativt trykk (sug) fil fjerne mindre vann fra dieselen enn om vannseparatoren arbeider under positivt trykk! Vær derfor ekstra nøye med å kontrollere tank for vann!

3. Kjemisk korrosjon fra forurensninger

Surt eller sterkt forurenset drivstoff kan bidra til korrosjon, men dette er langt mindre vanlig enn vanninntrengning.

Potensielle konsekvenser

Rust i innsprøytningssystemet kan føre til:

- Skader på høytrykkspumpe (DPF/HP-pumpe)

- Slitasje eller fastkjøring av injektorer

- Klogging eller sliping av dysehull (feil innsprøytning)

- Dårlig effekt og økt forbruk

- Totalhavari av drivstoffsystemet

I moderne common rail-systemer kan selv små mengder rustpartikler ødelegge dyser og pumpe.

Hva bør gjøres?

- Drivstoffsystemet må inspiseres for vanninntrengning.

- Tanken bør tømmes og renses hvis vannmengden er betydelig.

- Drivstoffilter og filterhus bør skiftes.

- Injektorer, Rail og Pumpe må kontrolleres for skade.